A&C New Control System

Space for MTA validation stamp

ITNS Tagging (if relevant)

| Originator | Document Title | Document Number |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NCS/00/I/COMMON----/ES/010 |  |  |
|  | Equipment Specification: Graphical Analyser | Originator Number |  |  |
|  | ECCN Codes | US Origin |  |  |
|  | EU EC: | No |  |  |
|  | US EC: |  |  |  |
|  | EU ANNEX VII: |  |  |  |
|  | EU ANNEX XXIII: |  |  |  |
| Confidentiality | Document Status | Rev. | Date | Sheet |
| C1 (Internal) | Released | D | 02/07/2026 | 1/10 |

Avancement des requis VISU PTBG

Revue v0.7.2 et mises à jour ciblées v0.7.3–v0.7.4

L’import CSV et le diagnostic temporel sont les parties les plus avancées. La base de temps complète et les outils d’analyse des courbes restent à terminer. Le surlignage ci-dessous indique ce qui existe dans la version actuelle du programme.

Vert — Fait : fonctionnalité présente dans le périmètre décrit.

Orange — Partiel : une partie existe ; la note indique ce qui manque.

Rouge — Non fait : fonctionnalité absente, ou requis encore non défini.

Sur 64 lignes de requis : 26 faites, 17 partielles et 21 non faites.

Ce comptage ne représente pas un pourcentage de projet terminé : les requis n’ont pas tous la même ampleur. « Fait » décrit le développement, pas une recette finale Windows et SLES. Le texte anglais et les identifiants d’origine sont conservés.

Preuve v0.7.4 : 107 tests rapides et 1 test d’intégration réussis, sans échec ni test ignoré, sous Python 3.12/Linux. Les essais natifs Windows et SLES 15 SP7 restent à réaliser.

Étapes ciblées : les croix v0.7.3 restent sur les points connus autour des cellules vides du signal. En v0.7.4, la première colonne est imposée comme base de temps conformément au requis 2304, quel que soit son nom.

Référence graphique retenue

Requis NCS et manuel ALSPA HMI V6

Le document NCS fixe les fonctions attendues. La section 4 du manuel PTP09A42021-fr Rev.D illustre leur ergonomie. Selon la consigne de Julien, l’historisation, les bases de données et l’export de l’ancien outil ne sont pas des fonctions à reproduire pour ce travail.

Vues et courbes — §4.1, 4.3.1 et 4.4, pages 24, 30–31 et 39–44 : plusieurs vues, choix des variables et couleurs, échelles lisibles. Actuellement : une seule courbe de signal, zoom et déplacement de base.

Mesures — §4.4.2 et 4.5.1–4.5.3, pages 41–42 et 46–52 : lecture des valeurs, règles verticales/horizontales et zoom. Les curseurs de mesure et la lecture de plusieurs courbes restent non faits.

Variables — §4.6, pages 63–65 : tableau des variables, types, unités et valeurs aux règles. Actuellement : arbre des colonnes et types indicatifs ; pas ce tableau d’analyse complet.

Croix demandée — précision de Mourad : SUR la courbe, seulement pour un manque constaté dans le CSV. La v0.7.3 marque les mesures réelles avant et après des cellules vides du signal. Aucun trait ne comble le manque. Un saut temporel seul ne produit pas de croix. Essai humain encore attendu.

Le manuel ne définit pas cette croix de perte de données. La croix rouge illustrée page 63 signifie « courbe masquée ». Page 40, le maintien de la dernière valeur pour un état invalide ne sera pas transposé à une absence de mesure.

Les rapports PDF restent inscrits dans les requis 6000–6005, même si l’export du manuel ALSPA est écarté. Ils sont conservés en rouge et ne constituent pas la prochaine priorité.

Points de spécification à clarifier : 2201 apparaît deux fois ; 5403 et 5404 ont le même texte ; 5500 est vide ; 2310 ne donne pas de taille ; origine du temps et pré-déclenchement restent ouverts.

Revision History

| Rev | Description of Change | Date |
| --- | --- | --- |
| A | First Issue | 13/10/2026 |

TABLE OF CONTENT

Plan actualisé — la pagination change avec les annotations.

1.  Introduction

1.1.  Objective

1.2.  Field of Application

1.3.  References and related documents

1.4.  Terminology, definitions and abbreviations

1.5.  Requirements

2.  Input

2.1.  Source’ Features

2.2.  Source’ contents

2.3.  File’ Features

3.  Architecture

4.  Treatment

4.1.  Time Base definition

5.  Interface

5.1.  Main GUI

5.2.  File Tree view of contents

5.3.  Template

5.4.  Graphical tools

5.5.  Conditional processing

6.  Output

# Introduction

## Objective

Define the technical specification of Python tool devoted to NPI-NCS development based on technology Framatome TXS Compact. That consists of an application of graphical analyzer compatible with csv files produced by the Framatome system PTBG.

## Field of Application

Perturbographie Service unit. The present tool shall be located into the SU devoted to perturbographie treatment.

## References and related documents

| Item / Title | Reference / Version |
| --- | --- |
| Specification PTBG | D02-ARV-01-286-550 |
| ALSPA HMI V6 Visualiseur de Courbes Y=f(t) – Manuel de Référence | PTP09A42021 |
| TDS V1.1.0 User Manual |  |

## Terminology, definitions and abbreviations

| PTBG | Fonction PerTurBoGraphie |
| --- | --- |
| Data package | That define the current content of file. In case of multiple PLC, you could find all the csv defined as child of active data package. In case of single source, the data package shall highlight only one csv file. |
| Axle | Use from Python and representing a graphical area |
| Raster | It’s defining the time step |

## Requirements

| Requirement ID | Section of the document that verifies the requirement statement | Comment |
| --- | --- | --- |

# Input

## Source’ Features

| Upstream Req | Statement of the requirement | Ver |
| --- | --- | --- |
| REQ_COMMON_KH_2100 FAIT | The PLC can run at different frequencies. Preferred are 10 & 20ms, but the present tool can’t be disturbed by this aspect État v0.7.2 : Pas temporel lu et réglable séparément pour chaque source ; aucune fréquence unique imposée. Les compteurs numériques de 10 ou 20 ms sont acceptés. | A |
| REQ_COMMON_KH_2101 FAIT | The PLC can consist of a system composed by several PLC État v0.7.2 : Plusieurs fichiers sources peuvent être ajoutés au même paquet et analysés séparément. Cela couvre l’accueil de plusieurs PLC, pas leur synchronisation. | A |
| REQ_COMMON_KH_2102 PARTIEL | The PLC can be synchronized or not État v0.7.2 : Les horloges décalées restent indépendantes et ne sont pas recalées. La comparaison temporelle entre PLC synchronisés ou non reste à développer. | A |
| REQ_COMMON_KH_2103 FAIT | Each PLC will produce its own package of data with its own timestamp. État v0.7.2 : Chaque fichier conserve ses timestamps bruts, son profil et son diagnostic. Les temps ne sont ni triés ni corrigés. | A |
| REQ_COMMON_KH_2104 PARTIEL | The collection of data from several sources can generate variation of frequencies, dephasing, or loss of data flow État v0.7.2 : Doublons, retours en arrière et écarts de pas sont repérés. Déphasage entre PLC, changement de fréquence et pertes de flux ne sont pas encore caractérisés. | A |
| REQ_COMMON_KH_2105 FAIT | Single or multiple files État v0.7.2 : Import d’un fichier, de plusieurs fichiers ou de tous les CSV d’un dossier et de ses sous-dossiers. | A |

Source’ contents

| Upstream Req | Statement of the requirement | Ver |
| --- | --- | --- |
| REQ_COMMON_KH_2200 PARTIEL | Binary signal État v0.7.2 : Les 0/1 sont lisibles comme nombres et true/false sont reconnus dans le diagnostic. Pas encore de typage métier ni de tracé booléen dédié. | A |
| REQ_COMMON_KH_2201 FAIT | Analog signal type : float État v0.7.2 : Les valeurs analogiques numériques sont lues et affichées aux temps du fichier. Un signal est affiché à la fois ; les valeurs absentes ne sont pas mises à zéro. | A |
| REQ_COMMON_KH_2201 NON FAIT | Binary group signal État v0.7.2 : Aucun regroupement de bits ni affichage de groupe binaire intégré. L’identifiant 2201 est aussi utilisé pour l’analogique : doublon conservé du document source. | A |

## File’ Features

| Upstream Req | Statement of the requirement | Ver |
| --- | --- | --- |
| REQ_COMMON_KH_2300 FAIT | The preferred format shall be ‘csv’ État v0.7.2 : Le lecteur et l’interface prennent en charge les fichiers CSV. Les variantes .csv et .CSV sont découvertes dans les dossiers. | A |
| REQ_COMMON_KH_2301 FAIT | Separator shall be a comma ‘,’ État v0.7.2 : Le séparateur virgule est pris en charge, y compris à l’intérieur de champs entre guillemets. Un séparateur ambigu exige un choix explicite. | A |
| REQ_COMMON_KH_2302 FAIT | Text format UTF8 État v0.7.2 : Lecture UTF-8, avec ou sans BOM, sans remplacement silencieux des caractères illisibles. | A |
| REQ_COMMON_KH_2303 FAIT | No additional meta data État v0.7.2 : Un CSV avec son en-tête et ses données suffit. Aucun fichier de métadonnées supplémentaire n’est exigé pour le lire ; les réglages temporels peuvent être saisis. | A |
| REQ_COMMON_KH_2304 FAIT | First column devoted to time base État v0.7.4 : La première colonne est toujours utilisée comme base de temps, quel que soit son nom. L’interface l’affiche sans permettre d’en choisir une autre. Tests automatisés réussis ; essai natif Windows/SLES encore attendu. | A |
| REQ_COMMON_KH_2305 PARTIEL | Time stamp configuration: État v0.7.4 : La première colonne temporelle est imposée par le requis 2304. Unité, pas attendu et tolérance restent configurables. Les formats et origines d’horodatage attendus ne sont pas encore tous précisés. | A |
| REQ_COMMON_KH_2306 NON FAIT | Hh:mn:s… micro, nanos… État v0.7.2 : Les chaînes heure/minute/seconde avec fractions ne sont pas interprétées comme des dates/heures. Les temps numériques ne remplacent pas ce format. | A |
| REQ_COMMON_KH_2307 FAIT | Time counter État v0.7.2 : Les compteurs numériques sont lus et les différences sont calculées en décimal exact. Leur unité et leur origine doivent être connues ou renseignées. | A |
| REQ_COMMON_KH_2308 FAIT | First row devoted to column’s header État v0.7.2 : Un en-tête explicite est lu ; colonnes sans nom ou dupliquées sont refusées. Les lignes vides précédentes sont signalées et conservent leurs numéros. | A |
| REQ_COMMON_KH_2309 FAIT | Composed by PLC’s variables names État v0.7.2 : Les noms des variables de l’en-tête sont conservés et affichés. Cela ne constitue pas une validation de la nomenclature du PLC. | A |
| REQ_COMMON_KH_2310 PARTIEL | Maximal size xxxMo État v0.7.2 : Garde-fou de prototype : 50 MiB par CSV. La valeur métier « xxxMo » est encore vide ; performances et mémoire à qualifier sur les vrais volumes. | A |

# Architecture

By commodity with the LINUX SUSE environment the solution PYTHON is the preferred way to develop the present tool. However, to permit the continuous checking and improvement of the tool, we shall require several features as constraint to respect into the global architecture of the tool.

| Upstream Req | Statement of the requirement | Ver |
| --- | --- | --- |
| REQ_COMMON_KH_3000 PARTIEL | Final tool shall be compatible with SLES - SUSE 15 SP7: ‘SUSE Linux Enterprise Server 15SP7’ at least État v0.7.2 : Cible confirmée : Windows ET SLES 15 SP7. Code portable préparé et essai Windows d’une version antérieure ; v0.7.2 et SLES restent à qualifier. | A |
| REQ_COMMON_KH_3001 PARTIEL | Final tool shall be compatible with Python 3.6 at least État v0.7.2 : Développement visé sous Python 3.11 ; tests v0.7.2 sous 3.12/Linux. Python 3.6 n’est pas pris en charge. Le commentaire de Sébastien évoque 3.11 : version cible à acter. | A |
| REQ_COMMON_KH_3002 FAIT | MAIN.py script shall be devoted only to generate the GUI interface. État v0.7.2 : MAIN.py construit la fenêtre et relie ses actions aux modules. Lecture CSV et calculs temporels sont dans src/. | A |
| REQ_COMMON_KH_3003 FAIT | All action realized by the tool shall be best as possible externalized into a dedicated sub script or class. État v0.7.2 : Lecture, profils, paquet, préparation des signaux, calcul des intervalles et dessins sont séparés en modules et classes. | A |
| REQ_COMMON_KH_3004 PARTIEL | All additional packages or library implemented shall be documented and strictly aligned with the kernel version. État v0.7.2 : Dépendances documentées et versions de l’environnement relevées. Alignement et qualification sur les deux plateformes non terminés. | A |
| REQ_COMMON_KH_3005 FAIT | Compatibility mechanism between different OS Shall be documented. État v0.7.2 : Les choix de portabilité sont documentés dans docs/DEPENDANCES.md : chemins, interpréteur, encodage et intégration graphique. Les essais OS restent à faire au titre de 3000. | A |
| REQ_COMMON_KH_3006 FAIT | Code source shall be commented État v0.7.2 : Commentaires, rôles de fonctions et guide docs/REPRENDRE_LE_CODE.md sont présents pour faciliter la reprise par Sébastien. Sa relecture reste utile. | A |
| REQ_COMMON_KH_3007 PARTIEL | No useless function hold into the scripts État v0.7.2 : Modules de travail séparés des scripts de référence. Aucun audit exhaustif des fonctions inutilisées de toute la livraison n’est établi. | A |

# Treatment

## Time Base definition

| Upstream Req | Statement of the requirement | Ver |
| --- | --- | --- |
| REQ_COMMON_KH_4100 PARTIEL | The present tool shall define the time raster from the source and control check: • Period value • Period stability • Period continuous increase État v0.7.2 : Δt, pas régulier observé, doublons, retours et comparaison au pas saisi sont disponibles. Raster nominal sur données irrégulières et règles de jitter restent à définir. | A |
| REQ_COMMON_KH_4101 PARTIEL | The present tool shall be capable to find and highlight the inconsistent time base like missing data or wrong phasing État v0.7.3 : Anomalies localisées et croix sur les points connus autour des cellules vides du signal CSV, sans combler le manque. Tests de rendu réussis ; essai humain attendu. Déphasage inter-PLC et pertes de lignes entières non caractérisés. | A |
| REQ_COMMON_KH_4102 PARTIEL | A dedicated graphical axle shall be devoted to detail the time base conversion and status. It shall be automatically present on each graphical template and call: Time Base Monitor. État v0.7.2 : Time Base Monitor présent avec le signal et graphique quantitatif Δt disponible. Pas encore de conversion de temps ni d’intégration à plusieurs templates. | A |
| REQ_COMMON_KH_4103 FAIT | The time base monitor can be hidden by the issuer only if no warning or error. État v0.7.2 : Le masquage du moniteur du diagnostic est refusé en présence d’un avertissement ou d’une erreur. Le moniteur de la courbe reste visible. | A |
| REQ_COMMON_KH_4104 NON FAIT | The Time Base Monitor shall be automatically present into all reports. If removed for arrangement and indication shall appear to confirm the good construction or Time Base. État v0.7.2 : Aucun rapport produit par l’application : présence automatique du moniteur et indication de retrait à développer avec les rapports. | A |
| REQ_COMMON_KH_4105 PARTIEL | In case of disturbance in the time base analysis, the treatment can’t be locked or unstable. État v0.7.2 : Erreurs isolées par fichier et diagnostic local conservé sans faux intervalle à travers une rupture. Gros imports encore synchrones : réactivité de l’IHM non garantie. | A |
| REQ_COMMON_KH_4106 FAIT | In case of disturbance in the time base analysis, the user can specify the normal raster with an associated diagnosis État v0.7.2 : Saisie d’un pas normal et d’une tolérance par fichier, avec diagnostic associé. En cas de données trop dégradées, le contrôle global est explicitement suspendu. | A |
| REQ_COMMON_KH_4107 NON FAIT | Constitute Absolute timestamp. Clock Jitter ignored État v0.7.2 : Pas de construction d’un temps absolu, ni de règle de suppression du jitter. Origine, pré-déclenchement et temps négatifs restent à préciser. | A |

# Interface

## Main GUI

| Upstream Req | Statement of the requirement | Ver |
| --- | --- | --- |
| REQ_COMMON_KH_5100 FAIT | Top bar with main menu path État v0.7.2 : Barre de menus en haut de la fenêtre, avec commandes Fichier et Informations. | A |
| REQ_COMMON_KH_5101 PARTIEL | Specific ‘Information’ section including: - Tool version - History of changes - Sources - Help file État v0.7.2 : Version, informations sur les sources, bref historique et aide affichés. Historique complet et fichier d’aide intégré à compléter. | A |
| REQ_COMMON_KH_5102 PARTIEL | Bottom bar summarizing: - User - Date - Activity log - Tool version État v0.7.2 : Utilisateur, date, version et dernière activité sont affichés en bas. Il manque un véritable historique des activités consultable. | A |
| REQ_COMMON_KH_5103 FAIT | Left area will contain the data tree viewer État v0.7.2 : L’arbre du paquet, des fichiers et des colonnes se trouve à gauche. | A |
| REQ_COMMON_KH_5104 FAIT | Right area will be the main and wider section devoted to graphical analysis. État v0.7.2 : La zone de droite, extensible, accueille le signal et les vues de diagnostic. L’analyse avancée reste couverte par les requis suivants. | A |
| REQ_COMMON_KH_5105 FAIT | Tree area can be hidden État v0.7.2 : Commande « Masquer/afficher l’arbre » présente. | A |
| REQ_COMMON_KH_5106 PARTIEL | Graphical area can manage several tab to hold different arrangements État v0.7.2 : Onglets Diagnostic, Base de temps et Courbe présents. Ce ne sont pas encore plusieurs arrangements graphiques indépendants et personnalisables. | A |

## File Tree view of contents

| Upstream Req | Statement of the requirement | Ver |
| --- | --- | --- |
| REQ_COMMON_KH_5200 FAIT | Top Tree level correspond to the data package État v0.7.2 : Le niveau supérieur de l’arbre est le Paquet CSV. | A |
| REQ_COMMON_KH_5201 FAIT | First Child level will be devoted to the csv file… from one source or several. État v0.7.2 : Chaque fichier CSV est un enfant du paquet, pour une ou plusieurs sources. | A |
| REQ_COMMON_KH_5202 PARTIEL | Into each csv file, the tree shall detail all the variables contained with associated type Bool or Float. État v0.7.2 : Les variables sont listées avec un type indicatif. Le contrat Bool/Float, les groupes binaires et les états textuels ne sont pas encore définis complètement. | A |
| REQ_COMMON_KH_5203 FAIT | Into each csv file, the tree shall detail the dedicated time base État v0.7.4 : Chaque fichier possède un nœud de temps et son propre profil. La première colonne est toujours la base de temps. Il n’existe aucun choix d’une autre colonne par son nom dans l’interface. | A |

## Template

| Upstream Req | Statement of the requirement | Ver |
| --- | --- | --- |
| REQ_COMMON_KH_5300 NON FAIT | Several templates shall be proposed including different arrangement of Axle État v0.7.2 : Aucun catalogue de templates avec différents arrangements d’axes. Les vues Signal et Δt ne suffisent pas à couvrir ce requis. | A |

## Graphical tools

| Upstream Req | Statement of the requirement | Ver |
| --- | --- | --- |
| REQ_COMMON_KH_5400 NON FAIT | Vertical single Cursor: can be activated by axle État v0.7.2 : Pas de curseur vertical de mesure activable par axe. Le repère de sélection du tableau Δt n’est pas ce curseur. | A |
| REQ_COMMON_KH_5401 NON FAIT | Vertical single Cursor: hold time stamp value and cross value of selected curve État v0.7.2 : Pas de lecture couplée du temps et de la valeur d’un signal à un curseur de mesure. | A |
| REQ_COMMON_KH_5402 NON FAIT | Vertical single Cursor: tracking reading mode adding the list of crossed value from all the axle’s curves into a right popup État v0.7.2 : Pas de suivi par curseur avec fenêtre listant les valeurs des courbes traversées. | A |
| REQ_COMMON_KH_5403 NON FAIT | Double Vertical Cursor: Time stamp is mandatory and automated for each cursor État v0.7.2 : Pas de double curseur vertical ni d’horodatage associé à chacun. | A |
| REQ_COMMON_KH_5404 NON FAIT | Double Vertical Cursor: Time stamp is mandatory and automated for each cursor État v0.7.2 : Pas de double curseur vertical. Le libellé est identique à 5403 dans la source ; la différence attendue reste à préciser. | A |
| REQ_COMMON_KH_5405 NON FAIT | Global cursor = global synchronization of axles. Cursor appear over all axles and moving in same time État v0.7.2 : Pas de curseur global se déplaçant sur tous les axes. Le partage du zoom temporel actuel n’est pas un curseur synchronisé. | A |
| REQ_COMMON_KH_5406 NON FAIT | Horizontal cursor: only applicable to analog signals État v0.7.2 : Pas de curseur horizontal dédié aux signaux analogiques. | A |
| REQ_COMMON_KH_5407 NON FAIT | Horizontal cursor: can be conditioned by additional bool signal to realize conditional processing. État v0.7.2 : Pas de conditionnement d’un curseur horizontal par un signal booléen. | A |
| REQ_COMMON_KH_5408 NON FAIT | Cursor X/Y: used for correlation control check - Two cursors are activated or the cross point only can be highlighted État v0.7.2 : Pas de curseur X/Y ni de mise en évidence d’un croisement pour la corrélation. | A |

## Conditional processing

| Upstream Req | Statement of the requirement | Ver |
| --- | --- | --- |
| REQ_COMMON_KH_5500 NON FAIT | État v0.7.2 : Aucune fonction intégrée ; le texte du requis est vide. Le comportement attendu doit être défini avant développement. | A |

# Output

| Upstream Req | Statement of the requirement | Ver |
| --- | --- | --- |
| REQ_COMMON_KH_6000 NON FAIT | The present tool shall be capable to generate a pdf report. État v0.7.2 : Aucune génération de rapport PDF par VISU. Les journaux JSON et les documents de suivi ne constituent pas cette fonction. | A |
| REQ_COMMON_KH_6001 NON FAIT | Report consist into a template containing Header and graphical area État v0.7.2 : Aucun template de rapport réunissant en-tête et zone graphique intégré au programme. | A |
| REQ_COMMON_KH_6002 NON FAIT | Report, can be generated automatically or step by step. État v0.7.2 : Aucun mode de génération automatique ou pas à pas de rapport. | A |
| REQ_COMMON_KH_6003 NON FAIT | Automatic Report consist into a single edition of active graphical area to pdf file État v0.7.2 : Aucune édition automatique de la zone graphique active en PDF. | A |
| REQ_COMMON_KH_6004 NON FAIT | Manual step by step report generation consist into a sequential generation on order depending of graphical active tab. Permitting to push global view, and customize analysis, cursor, X/Y cloud… État v0.7.2 : Aucune composition progressive d’un rapport depuis les onglets ou les analyses par curseurs. | A |
| REQ_COMMON_KH_6005 NON FAIT | Header shall contain following details: - Tool Version - Issuer - Date - Source File(s) - Project Name & Unit - Project file reference or Hash État v0.7.2 : Version, source et empreinte existent dans des diagnostics, mais aucun en-tête de rapport conforme avec tous les champs n’est généré. | A |